# AEROLUB

25, rue Eugène Blouin – Z.A Les Aulnaies F-95420 Magny-en-Vexin

Tél : 01.34.46.85.95 Fax : 01.34.67.27.51 e-mail : aerolub@worldonline.fr

## FICHE TECHNIQUE

#### Article n° 700199

### ANTI - CORROSION

Caractéristiques

Produit de protection anti corrosion cireux, totalement exempt de chlore et de composés aromatiques. Laisse après évaporation du solvant un film protecteur cireux de faible épaisseur. S’élimine facilement avec les premières moulées et ne migre pas dans les batteries d’éjecteurs.

Le produit est applicable sur les surfaces verticales.

Préparation facilement inflammable.

Gaz propulseur ininflammable

Utilisation

Permet la protection de pièces après usinage. Permet également la protection de moules d’injection ainsi que la protection inter-opération ou temporaire sous abri.

Le produit est hydrofuge et neutralise les empreintes digitales.

Produit à usage professionnel.

Mode d’emploi :

Agiter fortement l’aérosol avant chaque utilisation.

Pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm en croisant les couches.

Recommandations : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Format du boîtier : 65 X 195 Fer blanc		Gaz propulseur : 134A + CO2

Capacité nominale : 650 ml 	Etiquette de danger : F Flamme Facilement inflammable + Croix de St André Xi Irritant + N Dangereux pour l’environnement

Volume net : 400 ml

Imp. DL 3