FICHE TECHNIQUE

LABO 5233 - FFF885 -

DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE

	PROPRIETES

LABO 5233 est un mélange de solvants écologiques biodégradables à fort pouvoir dégraissant et à évaporation rapide. Il agit sur tous les métaux usuels. Il est indispensable pour le nettoyage des pièces métalliques peu encrassées. A utiliser sur les surfaces devant être traitées ultérieurement. Ne laisse aucun résidu.

	CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect	liquide

- Couleur	Incolore

- Odeur	Ethérée

- Point éclair	env. 15°C

- Densité	0.98 +/-0.01

	UTILISATION

C’est un dégraissant et nettoyant idéal pour les pièces devant subir un traitement. Il agit sur tous types de métaux dans l’industrie mécanique, en électromécanique, en imprimerie, etc… Il élimine les petites salissures à base de graisses, d’huiles, souillures légères et la majorité des adhésifs secs.

	MODE D’EMPLOI

Pour toute surface fragile, prévoir un essai préalable.

Peut être utilisé au chiffon, au pinceau, à la brosse, également par trempage pour pièces métalliques uniquement. Dans ce cas, il est conseillé après opération de le transvaser dans son récipient d’origine ou de recouvrir le bain en raison de son évaporation rapide. Temps de séchage entre 15 et 30 secondes.

	PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Tenir hors de portée des enfants.  Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.

- TRANSPORT

Soumis à réglementation : ONU 1993 Groupe II, classe 3, étiquette 3.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.