SPE 04

Xi - Irritant

DISPERSANT SEQUESTRANT

DU CALCAIRE

	PRESENTATION

SPE 04 possède une action séquestrante et dispersante puissante.

Il solubilise les carbonates insolubles, les sels de calcium et magnésium et les oxydes de fer.

FICHE TECHNIQUE

	CARACTERISTIQUES

- Aspect	Liquide

- pH	7,5+/-0.5

- Couleur	incolore à jaune

- Densité	1,080 +/- 0,01

- Odeur	Faible

	MODE ET DOSE D'EMPLOI

SPE 04 s'utilise dans les machines à laver à la dose de 40 à 60 ml pour 100 litres d'eau.

SPE 04 est un dispersant pour tous systèmes de circuit de chauffage. L’utilisation est de 500 ml à 1L pour 100 L d’eau.

S

S

	PRECAUTIONS

Provoque une irritation cutanée.  Provoque une sévère irritation des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants.

	TRANSPORT

Non soumis à réglementation.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant.