SPE 89

FLUIDE BRILLANTEUR RENOVATEUR DES TABLEAUX DE BORD ET GARNITURES PLASTIQUES SANS SILICONE

	PROPRIETES

FICHE TECHNIQUE

SPE 89 est un nettoyant dépoussiérant contenant un agent de brillance qui laisse après usage un aspect satiné. SPE 89 n’attaque pas les supports plastiques sur lesquels il peut être appliqué. Il protège ceux-ci d’un réencrassement rapide.

- COMPOSITION

Hydrocarbure aliphatique, solvant paraffinique.

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect	Liquide

- Odeur	agrume

- Couleur	orange

- Densité	0.8+/-0.01

- pH pur	Sans objet

- point éclair	environ 45/50 °C

	MODE D’EMPLOI

Pulvériser légèrement  SPE 89 sur la surface à traiter et essuyer avec un chiffon doux non pelucheux, ou une chamoisine.

	PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. NE PAS faire vomir. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants.

	TRANSPORT

Soumis à réglementation : Classe 3- Etiquette 3. ONU 1993, Groupe III

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.