LABO 5823

FICHE TECHNIQUE

DESTRUCTURANT DE CIMENT

FFF954		Révision : 11/2017

	PROPRIETES

- Formule concentrée en agent actif > 30 %.

- LABO 5823 ne contient ni acide chlorhydrique ni acide phosphorique.

- Décapant et déstructurant de nouvelle génération.

- Agit par décollement chimique des liens des ciments et bétons, provoquant leur rupture et occasionnant l'attaque rapide de ceux-ci

- Supprime radicalement les résidus secs et les laitances de ciments et bétons

- Compatible avec la quasi-totalité des matériaux du bâtiment

- Immédiatement soluble dans l'eau

- pH à 20°C = 1 à 1,5

	MODE D’EMPLOI

LABO 5823 s'utilise pur ou dilué dans l'eau jusqu'à 25%.

Effectuer un essai préalable sur une partie discrète de la surface à nettoyer afin de vérifier la compatibilité avec le produit.

Humidifier la surface à décaper.

Appliquer LABO 5823 par pulvérisation basse pression.

Laisser agir de 5 à 20 minutes, puis rincer abondamment à l'eau avec un jet haute pression.

	UTILISATIONS

Centrales à béton - Cimenteries et carrières - Industries du bâtiment - Sociétés de transport de matériaux de construction - Chantiers Navals - Services techniques, etc.

	PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.

EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON  ou un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Garder sous clef.

	TRANSPORT

Soumis à la réglementation : UN 3265, Groupe III, Etiquette 8, Classe 8

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

FICHE TECHNIQUE