FICHE TECHNIQUE

SOLV 04

EFFACE GRAFFITIS

SUR SURFACES SENSIBLES

FFF1106				Création : 12/2017

- PROPRIETES

SOLV 04 élimine les peintures et les encres utilisées pour les graffiti. Soluble dans l’eau, il se rince facilement.

Le pouvoir solvant contrôlé du SOLV 04 lui permet d’être efficace sans être agressif sur les matériaux sensibles aux décapants classiques tels que : matières plastiques, polycarbonates, acryliques stratifiés, vinyliques …

Il est utilisable sur tous les supports du bâtiment : pierres, bétons, ciments, bois, parpaings, briques …

Des essais préalables dilués ou concentrés sont nécessaires sur les différents supports à traiter.

- COMPOSITION

Combinaison de solvants organiques et oxygénés.

- PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect								Liquide fluide

Couleur								Incolore

# Odeur								Cétonée

Densité							0.87 +/-0.01

pH pur								Sans objet

Point Eclair(°C)						25/30

Tension Superficielle (dyn/cm2)				27

Solubilité dans l’eau						Totale

Biodégradation (%)						> 90

IKB								78

Taux d’évaporation						20

- UTILISATIONS

Pour l’élimination des graffitis, encres, certains types de colles, d’adhésifs sur différents supports.

SOLV 04 peut être utilisé dans les municipalités, établissements scolaires, pour les  flottes de transporteurs, autocars, voitures, etc …

1lt pour traiter environ 3 à 4 m2.

- MODE D’EMPLOI

SOLV 04 s'utilise par pulvérisation sur les surfaces à nettoyer. Après un court temps d’action, essuyer avec un chiffon et si nécessaire rincer à l’eau. En cas de doute sur la résistance du support (qui dépend de sa nature) SOLV 04 peut être dilué jusqu’à 50 % avec de l’eau. Son activité sera réduite, mais le support protégé.

SOLV 04 peut être utilisé pur ou dilué pour éliminer les graffitis sur les carrosseries de voitures. Pulvériser le produit, laisser agir quelques secondes puis essuyer avec un chiffon.

- PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas d’ingestion, de contact cutané ou d’inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

FICHE TECHNIQUE

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage. EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. Tenir hors de portée des enfants. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le produit doit être stocké entre –10°C et +30°C.

- TRANSPORT

Produit soumis à réglementation :

## ONU 1993 - Etiquette 3 - Classe 3 - Groupe III

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.